Дополнительная информация о системе Microsoft Windows для для

рабочих групп версии 3.11

_____________________________________________________

Этот документ содержит важную информацию, которая не включена ни в

печатную документацию, ни во оперативную Справку. Дополнительные сведения

о Microsoft® Windows™ для для рабочих групп см. в разделе "Другие оперативные

документы" в конце данного документа.

Замечание Если вы хотите использовать программу TSR вместе с Windows,

пожалуйста, прочтите сначала оперативный документ SETUP.TXT. Он содержит

важную информацию о работе резидентных программ с системой Windows 3.1 и с

программой Windows Setup.

Использование редактора Write для просмотра данного документа

Этот документ будет легче читать, если увеличить окно редактора Write до его

максимального размера. Чтобы это сделать, щелкните по кнопке Развернуть в

правом верхнем углу окна. Или откройте Системное меню в левом верхнем углу

окна редактора Write (нажмите клавиши ALT+ПРОБЕЛ) и затем выберите

команду Развернуть.

Для перемещения по документу нажимайте клавиши PAGE UP или PAGE DOWN

или щелкайте по стрелкам вверху и внизу линейки просмотра с правой стороны

окна редактора Write.

Чтобы распечатать документ, выберите Печать в меню Файл.

Для вызова справки при использовании редактора Write нажмите F1.

Чтобы прочесть другой оперативный документ, выберите Открыть в меню Файл.

Содержание

Данный документ содержит дополнительную информацию по следующим темам:

1.0  Запуск Windows для для рабочих групп с операционной системой,

отличной от MS-DOS

2.0  Предотвращение переполнения стека

3.0  Использование 32-разрядного доступа к диску и к файлу

3.1  Использование 32-разрядного доступа к диску в портативных компьютерах

3.2  Использование 32-разрядного доступа к файлу с Doublespace

3.3  Сети, с которыми невозможно использовать 32-разрядный доступ к файлу

4.0  Использование Диспетчера Памяти и Vshare

4.1  Использование утилиты 386MAX

4.2  Включение совместного использования службы всплывающих сообщений

с Vshare

4.3  Если эмулятор EMM386 обнаруживает ошибку в приложении

5.0  Использование Улучшенного управления питанием (АРМ)

6.0  Использование утилиты SMARTDrive версии 5.0

6.1  Доступ к дисководам на старых моделях COMPAQ DESKPRO

6.2  Использование SMARTDrive с двойным буфером

6.3  Использование SMARTDrive с пакетом Norton Utilities версии 6.0 Disk

Monitor

6.4  Использование SMARTDrive с утилитой уплотнения диска SuperStor

6.5  Использование SMARTDrive с играми и приложениями, защищенными от

копирования

7.0  Использование Multimedia Extensions версии 1.0 с Windows для для

рабочих групп

7.1  Дополнение до Windows для для рабочих групп

7.2  Конфигурирование параметров интерфейса MIDI

7.3  Конфигурирование дисплея

7.4  Файл-образец MIDI

7.5  Использование HyperGuide

7.6  Использование МusicBox

7.7  Использование Будильника

8.0  Запуск некоторых приложений, основанных на MS-DOS

8.1  Creative Labs JukeBox

8.2  Игры или времячувствительные приложения

8.3  Эмуляторы расширенной памяти, разработанные сторонними фирмами,

совместимые с MS-DOS версии 5.0 или 6.0

8.4  Приложения PC Tools

8.5  WordPerfect версии 5.1

8.6  Программы эмулятора 3270

8.7  C/C++ версии 7.0

9.0  Запуск коммуникационных приложений

9.1  Общие инструкции

9.2  Использование модема Intel CAS с 32-разрядным доступом к файлу

10.0  Использование некоторых адаптеров дисплеев с Windows для для

рабочих групп

10.1  Установка адаптеров дисплеев согласно инструкциям производителей

10.2  Обновление драйверов дисплея при использовании пакетов загружаемых

шрифтов (soft-font)

10.3  Использование самоконфигурирующихся адаптеров дисплеев

10.4  LCD

10.5  SuperVGA

10.6  Драйверы дисплея, разработанные сторонними фирмами: запуск

приложений, основанных на MS-DOS

10.7  VGA-совместимые дисплеи

10.8  Video Seven: Использование 256-цветного режима

10.9  WinSpeed

10.10  IBM XGA: Конфигурирование цвета и разрешения

10.11  IBM XGA: Использование ЕММ386

11.0  Использование некоторых мышей с Windows для для рабочих групп

11.1  Мышь Microsoft Mouse

11.2  Мышь Genius

11.3  Mышь Logitech

11.4  Бесшнуровая мышь Logitech

11.5  Шариковая (Ballpoint) мышь Logitech или Microsoft на компьютерах Toshiba

Т22ООSX

11.6  Мыши Мouse System на портах PS/2

12.0  Использование других конфигураций оборудования с Windows для для

рабочих групп

12.1  Компакт-диски (CD-ROM)

12.2  Системы EISA с более чем 16 Мбайт дополнительной памяти

12.3  Хранители экрана Epson

12.4  NCR 925 с EMM386.EXE

12.5  Раскладка клавиатуры, отличная от американской: использование

быстрых клавиш приложения

12.6  Plus Hardcard

12.7  Контроллеры жесткого диска типа SCSI, использующие DMA

12.8  Контроллер жесткого диска типа SCSI фирмы Columbia Data Products

12.9  Аудио плата Sound Blaster

12.10  Tandy 2500 XL с MS-DOS в ПЗУ

12.11  Компьютеры Wyse

13.0  Использование Microsoft At Work PC Fax

13.1  Отправка факсов с приложений

13.2  Отмена факса

13.3  Разное оформление факса

13.4  Использование правильного качества изображения при отправке факсов

13.5  Автономная работа, когда невозможно запустить транспортировку факсов

13.6  Интенсивные операции ЦП могут стать причиной несостоявшейся

передачи

13.7  Передача бинарных файлов

13.8  Сведения о факс-модеме

14.0  Безопасность

15.0  Использование редиректора реального режима

16.0  Завершение Windows для для рабочих групп в то время, как Mail еще

продолжает работать

17.0  Другие оперативные документы

18.0  Заказ книги Resource Kit

19.0  Получение драйверов из библиотеки драйверов Windows

20.0  Посылка факс-сообщений из программы Mail

Microsoft и MS-DOS являются зарегистрированными товарными знаками, а

Windows - торговый знак Microsoft Corporation.

SuperStor является товарным знаком AddStor, Inc.

Bitstream является зарегистрированным товарным знаком, а FaceLift - товарным

знаком Bitstream, Inc.

PC Tools является товарным знаком Central Point Software, Inc.

CompuServe является зарегистрированным товарным знаком CompuServe, Inc.

COMPAQ DESKPRO 386/20 является зарегистрированным товарным знаком

Compaq Computer Corporation.

Sound Blaster является товарным знаком Creative Technology Ltd.

Hewlett-Packard является зарегистрированным товарным знаком компании

Hewlett-Packard Company.

Intel является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel.

PS/2 и XGA являются зарегистрированными товарными знаками International

Business Machines Corporation.

Toshiba является зарегистрированным товарным знаком Kabushiki Kaisha Toshiba.

Logitech является товарным знаком Logitech, Inc.

Pocket Modem является зарегистрированным товарным знаком Migent, Inc.

NEC является зарегистрированным товарным знаком NEC Corporation.

Norton Utilities является зарегистрированным товарным знаком Peter Norton

Computing

Hardcard является товарным знаком корпорации Plus Development.

386MAX является зарегистрированным товарным знаком Qualitas, Inc.

Qemm является товарным знаком Quarterdeck Office Systems.

SCSI является зарегистрированным товарным знаком Security Control Systems, Inc.

Epson является зарегистрированным товарным знаком Seiko Epson Corporation, Inc.

Tandy является зарегистрированным товарным знаком Tandy Corporation.

UNIX является зарегистрированным товарным знаком UNIX Systems Laboratories.

WordPerfect является товарным знаком WordPerfect Сorporation.

Wyse является зарегистрированным товарным знаком Wyse Technology.

Zenith является зарегистрированным товарным знаком Zenith Electronics

Сorporation.

1.0  Запуск Windows для для рабочих групп с операционной системой,

отличной от Microsoft MS-DOS

Microsoft Windows для для рабочих групп и MS-DOS работают вместе как единое

целое. Они разрабатывались вместе и прошли тщательное совместное

тестирование на множестве разных компьютеров и конфигураций оборудования.

Запуск Windows для для рабочих групп с операционной системой, отличной от MS-

DOS, может привести к неожиданным результатам или плохой

производительности, и не рекомендуется корпорацией Microsoft.

2.0  Предотвращение переполнения стека

Стеки - это временные структуры данных, которые MS-DOS и приложения

используют для управления процессами в оборудовании. Если во время установки

Windows для для рабочих групп программа Setup обнаруживает оборудование или

программное обеспечение, которое нуждается в стеках определенного размера, она

поместит в ваш файл CONFIG.SYS следующую командную строку:

stacks=9,256

Обычно этого будет достаточно. Однако, если вы получаете сообщение о

переполнении внутреннего стека, сначала попытайтесь увеличить второе число в

командной строке "stacks". Если это не помогает, попробуйте увеличить первое

число. Для получения дополнительной информации об установке количества

стеков и модификации файла CONFIG.SYS обратитесь к вашей документации на

MS-DOS.

3.0  Использование 32-разрядного доступа к диску и файлу

Данный раздел содержит информацию об использовании 32-разрядного доступа к

диску и файлу в портативных компьютерах, Doublespace,

и сетях.

3.1  Использование 32-разрядного доступа к диску в портативных

компьютерах

По умолчанию, 32-разрядный доступ к диску выключен во избежание ошибок при

работе диска на некоторых портативных компьютерах с питанием от батареи.

Однако 32-разрядный доступ может правильно работать на некоторых

портативных компьютерах с питанием от батареи, таких, как Zenith MasterSport

SL. Если вы хотите попробовать использовать 32-разрядный доступ, выберите

флажок проверки "Использовать 32-разрядный доступ к дискам" в расширенном

диалоговом окне Виртуальная память (выберите значок Расширенный на Панели

Управления). Для получения дополнительной информации обратитесь к главе 8,

"Настройка сетевых параметров и повышение производительности," в

Руководстве пользователя Сетевое расширение Microsoft Windows для рабочих

групп .

Предостережение! Прежде чем использовать 32-разрядный доступ к диску на

портативном компьютере с питанием от батареи, настоятельно рекомендуется

сделать копию вашего жесткого диска. Поскольку 32-разрядный доступ не был

полностью проверен на всех системах с питанием от батареи, его использование

может привести к ошибкам диска.

3.2  Использование 32-разрядного доступа к файлу с Doublespace

Если действует двойное пространство, невозможно использовать 32-разрядный

доступ к файлу с MS-DOS версии 6.0. Для использования 32-разрядного доступа к

файлу с двойным пространством, применяйте MS-DOS версии 6.2.

3.3  Сети, с которыми невозможно использовать 32-разрядный доступ к

файлу

Драйвер, необходимый для 32-разрядного доступа к файлу, несовместим с

некоторыми сетями, включая Artisoft LANtastic и Microsoft LAN Manager.

Если одна из этих сетей выполняется с системой Windows для для рабочих групп

вместо сети Microsoft Windows, удалите строку device=c:\windows\ifshlp.sys из

файла CONFIG.SYS. Затем отключите 32-разрядный доступ к файлу, используя

значок Расширенный в Панели Управления.

Если удалить линию устройства драйвера IFSHLP.SYS из файла CONFIG.SYS,

совместное использование файлов или принтеров будет невозможным. По

видимому невозможным будет и использование 32-разрядного доступа к диску.

4.0  Использование Диспетчера Памяти и Vshare

Этот раздел рассказывает о проблемах, с которыми вы можете столкнуться при

использовании диспетчера памяти и программы совместного

использования/закрытия файла VSHARE.386 с Windows для для рабочих групп.

4.1  Использование утилиты 386MAX

Если вы запускаете 386MAX® с Windows для для рабочих групп, обратите

внимание на следующее:

· Не используйте опции, ограничивающие область подкачки памяти EMS в области

верхней памяти. При введении опций exclude= в командную строку 386max или в

командную строку bluemax или в файл .PRO (обычно называемый

386MAX.PRO), убедитесь, что указанный диапазон адресов не распространяется

за пределы A000. Если диапазон адресов выходит за пределы A000, Windows для

для рабочих групп может выполняться неверно.

Например, допустима команда exclude=1800-A000, но недопустима команда

exclude=1800-B800. Если необходимо исключить ранг адреса до A000,

используйте вместо этого опцию RAM=. Для получения дополнительной

информации об этой и других опциях обратитесь к документации по 386MAX.

· Не загружайте SMARTDrive при выполнении QCache.

Замечание: Программа установки 386MAX не обнаруживает SMARTDrive

версии 5.0 и может рекомендовать установку QCache.

· Если обновить раннюю версию 386MAX версией 6.0, программа установки

386MAX версии 6.0 может не удалить строку load=windows.lod из файла .PRO.

Можно удалить эту строку ручным способом. Она не является необходимой, и ее

удаление освободит небольшое количество памяти.

· Если удалить командную строку net start из файла AUTOEXEC.BAT, программа

Windows может заблокироваться во время установки.

4.2  Включение совместного использования службы Всплывающих

сообщений с Vshare

VSHARE.386 является программой совместного использования и закрытия файла,

применяемая при выполнении Windows для для рабочих групп, когда нет

совместного использования файла и печати. Во время VSHARE, когда нарушается

совместное использование файла, может появиться сообщение "Отказано в

доступе" вместо сообщения "Нарушение совместного использования в

устройстве...", применяемого в случае невозможности совместного использования

файла и печати.

Некоторые основанные на MS-DOS приложения могут потребовать сообщения о

нарушении совместного использования. Если требуется включение этого

сообщения, добавьте к секции [386Enh] файла SYSTEM.INI следующую строку:

EnableSharingPopups=TRUE

Для получения дополнительной информации о модификации файла SYSTEM.INI см

оперативный документ SYSINI.WRI.

4.3  Если эмулятор EMM386 обнаруживает ошибку в приложении

Если EMM386 отображает сообщение "EMM386 обнаружило в приложении

ошибку #12," это означает, что процессор доложил EMM386 об исключительной

ошибке. Исключительная ошибка обычно возникает, когда приложение дает

инструкцию процессору в недопустимых или неожиданных условиях. В

большинстве случаев такие ошибки связаны с определенной программой. Если

возникает ошибка, не находящаяся ни в одном из приложений, ее причиной может

быть драйвер устройства или резидентная в памяти программа (программа TSR).

Чтобы избежать этих ошибок:

· Попробуйте идентифицировать связанную с ошибкой программу. Один из

способов сделать это в том, чтобы проверить, происходит ли ошибка, когда не

выполняется программа. Если вы подозреваете, что причиной является

резидентная в памяти программа или драйвер устройства, попробуйте обойти их

во время загрузки компьютера.

· Попробуйте вывести из действия EMM386. Если одно из приложений является

причиной ошибки, отключение EMM386 может позволить приложению создать

сообщение об ошибке. Отключение EMM386 также может изменить

конфигурацию памяти таким образом, что ошибка более не может произойти.

Поскольку в большинстве программ Windows для для рабочих групп версии 3.11

и большинстве приложений Windows используется режим защиты памяти, а

EMM386 управляет обычной памятью, EMM386 может не сохранить память.

· Попробуйте изменить порядок загрузки драйверов устройств и резидентных в

памяти программ. Это средство может оказать помощь, т.к. некоторые ошибки

возникают только в особых условиях памяти.

· Если происходит ошибка 12, это означает неправильное использование стека.

Попробуйте добавить следующую команду в файл CONFIG.SYS:

STACKS=18,512

· Если происходит ошибка 13, это может означать, что программа пытается

использовать режим защиты без помощи EMM386. Скорее всего придется

приобрести версию программы, соответствующую VCPI, или не загружать

EMM386 во время использования этого приложения.

5.0  Использование Улучшенного управления питанием (АРМ)

Windows для для рабочих групп включает поддержку Улучшенного управления

питанием (АРМ). Это позволяет системе Windows продлить время работы батареи,

выдавать информацию о состоянии питания и приспосабливаться к некоторым

свойствам персональных компьютеров с питанием от батареи. Чтобы выяснить,

поддерживает ли ваш компьютер АРМ, свяжитесь с производителем компьютера.

Для установки APM в системе:

1. Выйдите из Windows для для рабочих групп.

2. Запустите программу Setup Windows для для рабочих групп и выберите один из

следующих типов системы:

·	Система MS-DOS с APM

·	Система на основе процессора Intel 386SL с APM (если компьютер имеет

процессор Intel 386SL и поддерживает Расширенные опции SL для APM)

3.  Перезапустите Windows для для рабочих групп.

В окне Панель Управления появится значок Питание.

4. Выберите значок Питание для подбора параметров Управления питанием.

Для получения дополнительной информации об этих параметрах выберите кнопку

"Справка" или нажмите F1 при работе в диалоговом окне Диспетчер Питания.

6.0  Использование утилиты SMARTDrive версии 5.0

Этот раздел описывает несколько решений тех проблем, с которыми вы можете

столкнуться при использовании SMARTDrive версии 5.0 (поставляемого вместе с

Windows для для рабочих групп) вместе с некоторыми программами или

оборудованием.

6.1  Доступ к дисководам на старых моделях COMPAQ DESKPRO

На некоторых компьютерах COMPAQ DESKPRO 386/16 и 386/20 вы можете

столкнуться с проблемами доступа к дисководам гибких дисков, если установлен

драйвер SMARTDrive версии 5.0. Чтобы справиться с этой проблемой, вы можете

испробовать одно из следующих решений:

·   Поместите буфер SMARTDrive в обычную память, добавив следующую опцию

в командную строку smartdrv файла AUTOEXEC.BAT:

smartdrv/L

·   Запретите кэширование флоппи-дисководов, добавив следующую опцию в

командную строку smartdrv файла AUTOEXEC.BAT:

smartdrv  a-  b-

Для получения дополнительной информации об этих возможностях обратитесь к

разделу "Управление памятью и производительностью" Руководства пользователя

Windows или Windows для для рабочих групп.

6.2  Использование SMARTDrive с двойным буфером

Большинство эмуляторов с расширенной памятью пытаются оптимизировать

работу драйвера SMARTDrive, конфигурируя его так, чтобы он загружался в

блоки старших адресов памяти. Это может привести к возникновению проблем,

если вы запускаете Windows для для рабочих групп в режиме двойной

буферизации. Если вам нужно использовать двойной буфер с драйвером

SMARTDrive, убедитесь, что он конфигурирован так, чтобы загружаться

в обычную память. Командная строка SMARTDrive в файле CONFIG.SYS должна

выглядеть так:

device=smartdrv.exe  /double_buffer

Нет необходимости изменять ссылки на SMARTDrive в файле AUTOEXEC.BAT.

Если используется устройство SCSI, некоторые поставщики предоставляют

драйвер (как, например, ASPI4DOS), уже поддерживающий двойную буферизацию.

В этом случае нельзя использовать двойную буферизацию SMARTDrive. Чтобы

определить заложена ли в устройстве двойная буферизация, проверьте

документацию SCSI или обратитесь к поставщику устройства SCSI. Если это

подтверждается, используйте следующую командную строку:

device=smartdrv.exe  /double_buffer+

Данную командную строку надо также использовать, если система зависает при

запуске Windows, или при использовании устройства SCSI с разделом UNIX®.

Для получения дополнительной информации об использовании двойной

буферизации с устройством SMARTDrive обратитесь к разделу "Управление

памятью и производительностью" в Руководстве пользователя Windows или

Windows для для рабочих групп.

6.3  Использование SMARTDrive с пакетом Norton Utilities версии 6.0 Disk

Monitor

Не используйте возможность защиты диска (Disk Protect) из пакета Norton Utilities

версии 6.0 Disk Monitor вместе с драйвером SMARTDrive версии 5.0. Если вы

пытаетесь записывать на защищенный диск, то произойдет ошибка, и Ваша

система откажет. Если вы хотите записывать на защищенный дисковод или

кэшировать его, добавьте буквенное обозначение дисковода в командную строку

smartdrv вашего файла AUTOEXEC.BAT. Например, если дисковод D

представляет собой защищенный дисковод, вы должны добавить следующее:

smartdrv d

Или же вы можете использовать программу Norton Cache вместо устройства

SMARTDrive вместе с утилитой Disk Monitor.

6.4  Использование SMARTDrive с утилитой уплотнения диска SuperStor

·   Не используйте операции Create Mountable Drive, Mount и Dismount SuperStor

после того, как загружен SMARTDrive. вы должны конфигурировать раздел

SuperStor до того, как загружен SMARTDrive. Windows для для рабочих групп

Setup помещает командную строку smartdrv прежде всего в ваш файл

AUTOEXEC.BAT. Если ваш файл AUTOEXEC.BAT включает

конфигурационную команду "mount", убедитесь, что командная строка smartdrv

следует за конфигурационными командными строками SuperStor.

·   Кроме того, вы получите сообщение об ошибке чтения/записи, если будете

использовать SMARTDrive для кэширования дисковода после компрессии

SuperStor. Чтобы избежать кэширования драйвером SMARTDrive дисковода

после уплотнения, вы должны поместить опцию символ устройства- в

командную строку smartdrv.

Например, если дисковод С не уплотнен, а дисководы Е и F уплотнены

SuperStor, вы должны включить в ваш файл AUTOEXEC.BAT следующую

командную строку:

smartdrv  e-  f-

6.5  Использование SMARTDrive с играми и приложениями, защищенными от

копирования

Используя SMARTDrive, вы можете столкнуться с проблемами, запуская

защищенные от копирования приложения, которые потребуют от вас поместить

основной диск в дисковод гибких дисков. Чтобы решить эту проблему, вы должны

исключить кэширование дисковода с помощью опции drive letter- при загрузке

драйвера SMARTDrive. Например, если вы загружаете SMARTDrive из вашего

файла AUTOEXEC.BAT и используете дисковод А, вы должны включить в ваш

файл AUTOEXEC.BAT следующую командную строку:

smartdrv  a-

7.0  Использование Multimedia Extensions версии 1.0 с Windows для для

рабочих групп

Этот раздел содержит информацию, относящуюся конкретно к использованию

Multimedia Extensions версии 1.0 с Windows для для рабочих групп. Он содержит

также и описание тех действий, которые вы должны выполнить для правильной

настройки конфигурации вашей системы, чтобы использовать ее с Multimedia

Extensions.

7.1  Дополнение до Windows для для рабочих групп

Чтобы дополнить Multimedia Extensions до Windows для для рабочих групп,

сначала установите систему Windows с Multimedia Extensions версии 1.0. Затем

обновите эту версию до Windows для для рабочих групп, записывая ее в тот же

самый каталог. Если вы устанавливаете Windows для для рабочих групп до

установки Windows с Multimedia Extensions, не все файлы будут переписаны

правильно.

7.2  Конфигурирование параметров интерфейса MIDI

При установке Windows для для рабочих групп программа Setup не переписывает

существующий файл MIDIMAP.CFG установки MIDI с Multimedia Extensions.

Если параметры порта в первоначальной настройке ссылаются на порты Ad Lib

или Sound Blaster™, и если используются различные драйверы, вам придется

изменить настройку порта так, чтобы она соответствовала портам на выходе,

применяемым звуковым устройством. Используйте для этого опцию MIDI Mapper

в Панели Управления.

Для получения дополнительной информации об использовании MIDI Mapper для

изменения настройки MIDI обратитесь к разделу о настройке программы в

Руководстве пользователя Windows или Windows для для рабочих групп.

7.3  Конфигурирование дисплея

Окно Дисплей Multimedia Extensions на Панели Управления недоступно во время

обновления Windows с мультимедиа версии 1.0 до Windows для для рабочих групп.

Если вы должны изменить выбор вашего дисплея, произведите эти изменения с

помощью Windows Setup из группы Главная Диспетчера Программ.

7.4  Файл-образец MIDI

Файл-образец MIDI CANYON.MID, включенный в Windows для для рабочих

групп, который вы можете запустить с помощью программы Windows Media

Player, поставляется корпорацией Passport Design, Inc.

7.5  Использование HyperGuide

Информация в HyperGuide относится к системе Windows версии 3.0, а не к системе

Windows для для рабочих групп. Если вы хотите воспользоваться документацией

на Windows, обратитесь к Руководству пользователя Сетевое расширение

Microsoft Windows для рабочих групп , поставляемому с системой Windows для для

рабочих групп.

7.6  Использование MusicBox

Мusic Box не полностью совместим с Windows версии 3.1. Хотя ваши компакт-

диски будут проигрываться правильно, вы столкнетесь с проблемами при

использовании кнопки "Save Info" в диалоговом окне программы для записи

информации о названии диска и названии трека. Если вы хотите изменить эту

информацию, вам придется делать это вручную путем редактированием файла

MUSICBOX.INI. Чтобы добавить к файлу новый диск, вы можете задать номер

диска (ID), просматривая информацию в диалоговом окне About.

7.7  Использование Будильника

Будильник в Multimedia Extensions версии 1.0 не полностью совместим с Windows

для для рабочих групп. Если вы используете цифровой дисплей, обозначающие

время цифры могут выглядеть наклонными, или же может возникнуть системная

ошибка, в зависимости от размера окна Будильника.

8.0  Запуск некоторых приложений, основанных на MS-DOS

Этот раздел содержит общую информацию о запуске некоторых приложений,

основанных на MS-DOS, с Windows для для рабочих групп.

8.1  Creative Labs JukeBox

Если вы используете звуковую карту Sound Blaster, не устанавливайте и не

используйте приложения JukeBox, входящие в ваш пакет Sound Blaster, с Windows

для для рабочих групп. JukeBox взаимодействует с драйвером синтезатора Ad Lib

Windows для для рабочих групп и приводит к ошибкам при попытке установить

драйверы карты Sound Blaster.

8.2  Игры или времячувствительные приложения

Некоторые игровые программы или приложения, которые связываются с таймером

компьютера, могут работать с плохой производительностью с Windows для для

рабочих групп. вы можете попытаться улучшить работу, выключив параметр

TrapTimerPort в секции [386Enh] файла SYSTEM.INI следующим образом:

TrapTimerPort=Off

Замечание Параметр TrapTimerPort по умолчанию включен. Выключение его

может привести к ошибкам или потере данных при пересылке файлов с

использованием коммуникационных приложений. Рекомендуется оставлять этот

параметр включенным при использовании коммуникационных приложений.

8.3  Эмуляторы расширенной памяти, разработанные сторонними фирмами,

совместимые с MS-DOS версии 5.0 или 6.0

Многие эмуляторы расширенной памяти могут вызвать проблемы, если вы

используете их для создания блоков старших адресов (UMB) для команд loadhigh и

devicehigh MS-DOS версии 5.0 или 6.0. Если вы хотите использовать эти команды

MS-DOS для того, чтобы загружать драйверы или приложения в верхнюю память,

используйте для создания блоков старших адресов памяти эмулятор Windows с

расширенной памятью ЕММ386.ЕХЕ. Если вы вынуждены использовать эмулятор

третьих фирм, тогда используйте команду load high для загрузки эмулятора вместо

соответствующей команды MS-DOS.

8.4.  Приложения PC Tools™

Если вы запускаете приложения РС Tools, основанные на MS-DOS, в окне, на

дисплее могут появиться пятна, поскольку приложения PC Tools используют

графический шрифт, который отображается на дисплее неправильно (этой

проблемы не возникает, если вы запускаете приложение в полный экран).

Чтобы решить эту проблему, запустите приложения PС Tools, основанные на MS-

DOS, с помощью параметра /NF. Если эти приложения включены в группу

Диспетчера Программ, с помощью команды Свойства добавьте параметр запуска

/NF в командную строку для данного приложения. Для получения дополнительной

информации об изменении свойств приложений обратитесь к Справке по

Диспетчеру Программ.

вы можете также включить опцию /NF в программный информационный файл

(PIF) данного приложения, напечатав это в текстовом окне "Необязательные

Параметры" в Редакторе PIF, или вы можете с помощью программы PC Tools PC

Config установить, что приложения PC Tools будут использовать для отображения

информации текстовый шрифт. Для получения дополнительной информации об

изменении PIF-файлов приложений обратитесь к Руководству пользователя

Windows или Windows для для рабочих групп.

8.5  WordPerfect® версии 5.1

При запуске в окне текстового процессора WordPerfect версии 5.1 указатель мыши

системы Windows и указатель мыши, работающий с редактором WоrdPerfect, не

оказываются одновременно в одном и том же месте. Чтобы разрешить эту

проблему, поступите следующим образом:

1.	В редакторе WordPerfect нажмите SHIFT+F1.

2.	Выберите М для мыши и А для Acceleration Factor (коэффициент

ускорения).

3.	Установите величину коэффициента ускорения равной 1.

4.	Нажмите ENTER 3 раза подряд для возвращения к вашему документу.

5.	Увеличьте окно WordPerfect до размеров полного экрана.

6.	Переместите указатель мыши Windows в окно WordPerfect, и затем

сместите его к правому краю окна.

7.	Переместите указатель мыши к левому краю окна.

8.	Переместите указатель снова к центру окна, и затем переместите его к

нижнему краю.

9.	Наконец, переместите указатель вверх в левый верхний угол окна.

Указатель мыши системы Windows и указатель мыши редактора WordPerfect

будут теперь в одном и том же месте.

8.6  Программы эмулятора 3270

вы можете столкнуться с проблемами при использовании определенных

приложений эмулятора 3270 с Windows для для рабочих групп. Если вы

используете одно из этих приложений, вам рекомендуется приобрести комплект

Microsoft Windows for для рабочих групп Resource Kit (версии 3.1).

8.7  C/C++ версии 7.0

Если при выполнении Microsoft C/C++ версии 7.0 с Windows для для рабочих групп

происходит закрытие системы во время трансляции файла, добавьте следующую

строку в секцию [386Enh] файла SYSTEM.INI:

MAXBPS=400

Данная команда увеличивает число используемых системой точек прерывания.

Для получения дополнительной информации об этой настройке обратитесь к

комплекту Microsoft Windows for для рабочих групп Resource Kit (версии 3.1). Для

получения информации о заказе комплектов ресурсов обратитесь к разделу 17

данного файла.

9.0  Запуск коммуникационных приложений

В данном разделе представлена информация об использовании коммуникационных

приложений с Windows для для рабочих групп.

9.1  Общие инструкции

Наивысшая возможная скорость передачи в бодах при выполнении

коммуникационной программы с Windows определяется скоростью ЦП

дополнительно по отношению к возможностям порта и модема. Могут также

потребоваться RTS/CTS или оборудование подтверждения связи.

Для осуществления коммуникации со скоростью в 9600 бод и выше следуйте

данным инструкциям:

·   При возможности используйте коммуникационные приложения, основанные на

Windows.

·   Используйте совместимые с 16550AF серийные порты и модемы. Для

определения совместимости серийного порта с 16550AF выполните программу

диагностики Microsoft Diagnostics (MSD.EXE), включенную в Windows для для

рабочих групп. Для того, чтобы выполнять MSD, завершите Windows, затем

после приглашения к команде введите msd (не по приглашению MS-DOS в

Windows). Нажмите ENTER.

·   Избегайте закрытия приложений на основе MS-DOS во время загрузки фона.

·   Используйте файл PIF для выполнения коммуникационных приложений на

основе MS-DOS. Используйте Редактор PIF для того, чтобы выбрать флажки

проверки "Фоновый Приоритет" и "Блокировать Память Программы".

·  При выполнения коммуникационных приложений, основанных на MS-DOS, на

фоне запускайте их как значок, а не как окно.

·  Устройство SMARTDrive может вызвать ошибки загрузки во время очистки

буфера задней записи. Если это произойдет, выведите из строя буфер задней

записи SMARTDrive во время высокоскоростных загрузок. Это делается просто

при использовании утилиты SmartMon, включенной в комплект Мicrosoft

Windows for для рабочих групп Resource Kit (версии 3.1), и в MS-DOS 6.0. Для

получения информации о заказе комплектов ресурсов обратитесь к разделу 17

данного файла.

9.2  Использование модема Intel CAS с 32-разрядным доступом к файлу

Модем Intel CAS не может быть использован с 32-разрядным доступом к файлу.

При наличии модема Intel CAS выберите в Панели Управления значок 386

Расширенный , выберите кнопку "Виртуальная память", а затем кнопку

"Изменить". Убедитесь в том, что флажок проверки "Использовать 32-разрядный

Доступ к Файлу" не установлен, и выберите "OK". Если флажок проверки оказался

установленным, необходимо выйти и перезапустить Windows.

10.0  Использование некоторых адаптеров дисплеев с Windows для для

рабочих групп

Этот раздел описывает некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться

при использовании некоторых адаптеров дисплеев или драйверов с Windows для

для рабочих групп.

10.1  Установка адаптеров дисплеев согласно инструкциям производителей

Процедуры, предлагаемые производителями адаптеров дисплеев для их установки,

могут требовать от вас заменить или изменить файл SETUP.INF в Windows

SYSTEM каталоге. Это может вызвать проблемы в Windows для для рабочих

групп.

Если программа установки адаптера дисплея, произведенного третьей фирмой,

заменяет или изменяет файл SETUP.INF, выполняйте следующие процедуры:

Для установки драйверов адаптера дисплея:

1.  Переименуйте файл SETUP.INF, поставляемый вместе с вашим пакетом

адаптера дисплея, в ОEMSETUP.INF, и поместите его на диск в каталог,

содержащий файлы адаптера дисплея.

2.  Запустите программу Windows Setup из группы Главная.

3.  Выберите Изменить установки системы в меню Параметры.

4.  Из списка Дисплеев выберите Другой дисплей (Требуется диск OEM).

5. Вставьте диск, содержащий файл OEMSETUP.INF и файлы драйвера вашего

адаптера дисплея. Или, если эти файлы расположены на вашем жестком диске,

наберите в текстовом окне путь доступа к тому каталогу, где расположены эти

файлы, и затем выберите кнопку "ОК".

6. Выберите тот тип адаптера дисплея, который вы хотите использовать, и затем

выберите кнопку "ОК".

Setup скопирует все необходимые файлы с диска драйвера и может потребовать

файлы с дисков Windows для для рабочих групп.

5.  Вставьте все дополнительные диски, требуемые программой, и затем выберите

кнопку "ОК".

Если вы случайно записали что-то поверх исходного файла SETUP.INF, вы можете

снова скопировать его с Windows для для рабочих групп версии 3.11 Диск 1 в свой

каталог Windows SYSTEM каталог.

10.2  Обновление драйверов дисплея при использовании пакетов

загружаемых шрифтов (soft-font)

Если вы пользуетесь некоторыми пакетами загружаемых шрифтов, включая

Bitstream® Facelift™, Publisher PowerPak и Hewlett-Packard® Intellifont, Setup

может не обновить ваш драйвер дисплея при переходе к Windows для для рабочих

групп. В этом случае вы должны обновить ваш драйвер дисплея после того, как

установлен Windows для для рабочих групп.

Для того, чтобы обновить драйвер дисплея после запуска Windows для для рабочих

групп:

1.  Запустите программу Windows Setup из группы Главная.

2.  Выберите Изменить установки системы в меню Параметры.

3.  Из списка Дисплеев выберите драйверы дисплея, которые вы будете

использовать.

Для получения дополнительной информации об использовании Setup после

установки Windows обратитесь к главе "О конфигурации оборудования" в

Руководстве Пользователя Windows или Руководстве Пользователя Windows для

для рабочих групп.

10.3  Использование самоконфигурирующихся адаптеров дисплея

Некоторые адаптеры дисплея могут менять свою конфигурацию в соответствии с

тем, что пытается делать программа. Например, если программа пытается

использовать конфигурацию видео адаптера (VGA), а ваш адаптер дисплея в

настоящий момент настроен как графический адаптер EGA, адаптер может

переключиться из конфигурации ЕGA в конфигурацию VGA. Эти типы адаптеров

дисплея обычно используют немаскируемые прерывания (NMI) для изменения

конфигурации во время вашей работы.

Чтобы использовать адаптеры дисплея этого типа, вы должны выключить

переключатель NMI (называемый также самоконфигурирующимся,

самопереключающимся или самоэмулирующимся) после проведения конфигурации

адаптера дисплея. Для получения дополнительной информации обратитесь

документации по адаптеру дисплея.

10.4  LCD

Если вы используете экран LCD, установите его на белый текст на черном фоне

вместо черного текста на белом фоне. При использовании Windows режим черного

текста на белом фоне изнашивает экраны LCD. Обратитесь к документации на

ваш экран за инструкциями, как это сделать.

10.5  Super VGA

Если вы используете видеокарту и монитор (NEC® MultiSync 3D/4D/5D или

другой многочастотный монитор) с разрешением 800 х 600, 16 цветов с

драйвером Super VGA, используйте драйвер Super VGA (800x600, 16 цветов),

поставляемый с Windows для для рабочих групп. Если драйвер не будет

обновлен, Windows может не работать эффективно.

Чтобы установить Super VGA драйвер Windows для для рабочих групп,

запустите Windows Setup из группы Главная, а затем выберите "Super VGA 800

x 600, 16 цветов" из списка дисплеев. Для получения дополнительной

информации об использовании Windows Setup после того, как вы уже

установили Windows, обратитесь к Руководству пользователя.

Super VGA VESA тип 6Ah

Некоторые адаптеры Super VGA поддерживают высокую частоту обновления

информации на мониторе (monitor-refresh rate) с разрешением 800 х 600 в

специальном VESA-режиме. Если ваши видеоадаптер и монитор поддерживают

высокую частоту и если вы используете драйвер Super VGA, вы можете

получить лучшие видео-результаты, включив следующий параметр в секцию

[display] файла SYSTEM.INI:

svgamode=106

Если при использовании этого режима вы столкнулись с трудностями, удалите

этот параметр из файла SYSTEM.INI и затем перезапустите Windows для для

рабочих групп.

10.6  Драйверы дисплея, разработанные сторонними фирмами: запуск

приложений, основанных на MS-DOS

Если вы используете драйвер дисплея, который не поставляется с Windows для для

рабочих групп, и если вы получили, пытаясь запустить основанное на MS-DOS

приложение, одно из следующих сообщений:

"Неправильная версия системы. Запустите программу Windows Setup еще раз"

или

"Несовпадение типа дисплея системе 386",

то снова запустите Setup, если и это не поможет, обратитесь к производителю

дисплея за получением обновленного драйвера.

10.7  VGA-совместимые дисплеи

Большинство VGA-совместимых адаптеров дисплеев используют дополнительную

память для улучшения представления. Когда система Windows настроена для

VGA, Windows замечает большинство этих карт и автоматически исключает

дополнительный объем памяти.

Однако, если у вас есть расширенный адаптер VGA, который Windows не

распознает, вы должны исключить область дополнительной памяти сами, добавив

следующую строку в секцию [386Enh] файла SYSTEM.INI:

emmexclude=C400-C7FF

Для получения дополнительной информации о модификации файла SYSTEM.INI

обратитесь к оперативному документу SYSINI.WRI.

10.8  Video-Seven: Использование 256-цветного режима

Windows для для рабочих групп обеспечивает 256-цветную поддержку при

нескольких разрешениях для адаптеров дисплеев Video Seven, которые имеют по

меньшей мере 512 Кбайт видеопамяти. Следующая таблица показывает те 256-

цветные режимы Video Seven, которые поддерживаются драйверами дисплея,

поставляемыми вместе с Windows для для рабочих групп.

Модель 640x480	720x512	800x600	1024x768

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

FastWrite 512 K	Да

1024i 512 K	Да

VRAM 512 K	Да	Да

VRAM II 512 K	Да	Да

VRAM II 1 M B	Да	Да	Да	    Да

Если вы используете адаптер дисплея Video Seven, имеющий по меньшей мере 512

Кбайт видеопамяти, вы должны использовать один из данных драйверов дисплея.

Эти драйверы в полной мере используют улучшение представления и поддержку

мыши в приложениях, основанных на MS-DOS. Чтобы установить один из этих

драйверов, запустите Windows Setup из группы Главная, а затем выберите нужный

вам драйвер из списка дисплеев. Для получения дополнительной информации об

использовании Setup после того, как Windows уже установлен, обратитесь разделу

"О конфигурации аппаратуры" Руководства пользователя Windows или Windows

для для рабочих групп.

Замечание:  Windows для для рабочих групп не включают драйверы для новых

адаптеров дисплея Video Seven, основанных на Headland Technology/Video 7 HT216,

HT216-32 или HT217. Если имеется один из этих адаптеров дисплея, программа

Setup автоматически устанавливает драйвер VGA. В упаковке адаптера дисплея

может находиться обновленный драйвер, который можно установить при помощи

имеющихся в упаковке инструкций. Если нет обновленного драйвера, его можно

приобрести, обратившись к поставщику адаптера дисплея.

10.9  WinSpeed

Программа установки WinSpeed версии 1.0, INSTALL.EXE, не работает должным

образом с Windows для для рабочих групп. Она копирует несовместимую версию

файла SETUP.INF в ваш каталог Windows. Чтобы установить WinSpeed для

использования с Windows для для рабочих групп, вы должны получить

обновленные установочные диски в корпорации Panacea.

Если вы уже использовали программу INSTALL.EXE для установки драйверов

WinSpeed в вашу систему, то если вы попытаетесь запустить Windows Setup из

Главной группы, появится следующее сообщение:

"Файл SETUP.INF не подходит для использования с этой версией программы

Setup".

Чтобы разрешить эту проблему:

1.   Если в вашем каталоге Windows находится файл SETUP.INF, удалите его.

(Файла SETUP.INF в вашем каталоге Windows не должно быть никогда).

2.  Скопируйте файл SETUP.INF с Диска 1 Windows для для рабочих групп версии

3.11 в ваш Windows SYSTEM каталог.

3.  Свяжитесь с корпорацией Panacea Inc. для получения новых установочных

дисков WinSpeed, которые совместимы с Windows для для рабочих групп, и

затем, используя их, снова установите WinSpeed.

10.10  IBM® XGA®: Конфигурирование цвета и разрешения

Windows Setup автоматически конфигурирует IBM XGA на 16 цветов и

разрешение 640 х 480. Если ваш монитор может поддерживать 256 цветов или

более высокое разрешение, вы можете сконфигурировать ваш XGA под

использование такой цветности и разрешения, какие вы хотите. Чтобы это сделать,

запустите Windows Setup из группы Главная и затем выберите один из следующих

драйверов из списка дисплеев:

·   XGA (640 х 480, 16 цветов)

Этот драйвер устанавливается по умолчанию, и его не нужно менять, если вы

используете плазменный экран PS/2® модели 75.

·   XGA (640 х 480, 256 цветов)

·   XGA (Small fonts)

·   XGA (Large fonts)

Установка как параметра Small fonts, так и параметра Large fonts конфигурирует

XGA на разрешение 1024 х 786 и 256 цветов, если ваш монитор это поддерживает.

В противном случае эти параметры сконфигурируют ваш дисплей на разрешение

640 х 480. Выберите Small fonts, если у вас большой монитор (по меньшей мере 16

дюймов) или если вы хотите иметь больше информации на вашем экране. Выберите

Large fonts, чтобы текст было легче читать.

Убедитесь, что ваш монитор поддерживает выбранную Вами конфигурацию XGA.

Если это не так, то при попытке запустить систему Windows для для рабочих

групп вы вернетесь к приглашению MS-DOS.

Для получения дополнительной информации об использовании программы Setup

после того, как вы уже установили Windows, обратитесь к разделу "О

конфигурации аппаратуры" Руководства пользователя Windows или Windows для

для рабочих групп.

10.11  IBM XGA: Использование EMM386

Чтобы успешно использовать видеоадаптер IBM XGA с эмулятором расширенной

памяти ЕММ386, вы должны вручную запретить эмулятору ЕММ386 работать в

области памяти, используемой дисплеем XGA. Обычно область памяти составляет

С600-C7FF. Чтобы запретить диспетчеру памяти использовать эту область,

поместите параметр Х= в строку device=EMM386.EXE вашего файла

CONFIG.SYS следующим образом:

device=EMM386.EXE  X=C600-C7FF

Чтобы выяснить точную области памяти, используемой адаптером дисплея XGA,

запустите программу System Configuration с диска System Reference системы

Personal System/2 (PS/2) и выберите "Display Memory Map".

При использовании некоторых плазменных экранов PS/2 модели 75 или XGA,

конфигурированной на разрешение 640 х 480 и 16 цветов, вы должны также

включить параметр NOEMS или RAM в строку device=EMM386.EXE вашего

файла CONFIG.SYS. Например:

device=EMM386.EXE NOEMS X=C600-C7FF

Не включайте в строку device=EMM386.EXE вашего файла CONFIG.SYS

параметр i=B000-ВЕ00. Эта область памяти используется адаптером XGA при

работе Windows. Таким образом, эта область памяти не может быть использована

как область старших адресов. Windows не распознает конфигурации XGA, если

ЕММ386 использует эту область памяти.

Для получения дополнительной информации о модификации вашего файла

CONFIG.SYS обратитесь к документации на MS-DOS. Для получения

дополнительной информации об установке эмулятора расширенной памяти

ЕММ386 и о задании ему способа использования памяти, обратитесь к разделу

"Управление памятью и производительностью" в Руководстве пользователя

Windows или Windows для для рабочих групп.

11.0  Использование некоторых мышей с Windows для для рабочих групп

Этот раздел описывает некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться

при использовании определенных типов мышей с Windows для для рабочих групп.

11.1  Мышь Microsoft Mouse

Windows для для рабочих групп включает версию 8.20 драйвера мыши Microsoft

Mouse. Если у вас есть мышь Microsoft, программа Windows Setup устанавливает

драйвер мыши Windows (MOUSE.DRV) в подкаталог SYSTEM каталога с

файлами Windows, а драйвер мыши MS-DOS (MOUSE.COM или MOUSЕ.SYS) в

каталог Windows. Если у вас есть дополнительные версии драйвера мыши

Microsoft в вашей системе, убедитесь, что вы используете драйвер мыши,

поставляемый вместе с Windows для для рабочих групп.

Если вы используете панель управления (control-panel) мыши Microsoft версии 8.0

или более поздней, вы должны установить переменную среды MS-DOS mouse в тот

каталог на вашем жестком диске, который содержит программные файлы панели

управления (control-panel) POINT.EXE и PANEL.COM. Вы можете сделать это,

модифицируя файл AUTOEXEC.BAT. Например, если программные файлы панели

управления расположены в каталоге \MOUSE, вы должны добавить в ваш файл

AUTOEXEC.BAT следующую строку:

set mouse=c:\mouse

Благодаря этому параметры мыши будут храниться в файле MOUSE.INI,

расположенном в заданном каталoге. Если переменная mouse установлена

неправильно, вы можете столкнуться с трудностями, связанными с ускорением

мыши и изменением других ее параметров.

Вам рекомендуется использовать драйвер мыши MOUSE.COM, а не MOUSE.SYS,

и загружать MOUSE.COM из файла AUTOEXEC.BAT. Если вы используете

MOUSE.SYS, вы можете столкнуться с проблемами при записи параметров панели

управления мыши. Если вы вынуждены использовать MOUSE.SYS и столкнулись с

проблемой записи параметров мыши, убедитесь в том, что загружается драйвер из

каталога с файлом MOUSE.INI, а не из каталога Windows.

Для получения дополнительной информации об установке драйверов мыши

обратитесь к руководству пользователя Windows или Windows для для рабочих

групп.

11.2  Мышь Genius

Если вы используете мышь Genius Mouse и запускаете приложения, основанные на

MS-DOS, мышь может работать неправильно, особенно если у вас работают

несколько таких приложений одновременно. Чтобы решить эту проблему, добавьте

в секцию [386Enh] файла SYSTEM.INI следующую строку:

local=PC$MOUSE

Для получения дополнительной информации об изменении параметров в файле

SYSTEM.INI обратитесь к оперативному документу SYSINI.WRI.

11.3  Мышь Logitech™

·   Некоторые модели мышей Logitech распознаются программой Windows Setup

как "Microsoft или IBM РS/2" модель мыши. В этом случае Windows Setup

устанавливает драйвер мыши Microsoft или IBM PS/2. Если у вас мышь фирмы

Logitech, вы должны использовать драйвер мыши Logitech.

Чтобы установить драйвер мыши Logitech, запустите Windows Setup из группы

Главная и затем выберите "Logitech Mouse" из списка мышей. Для получения

дополнительной информации об использовании программы Windows Setup после

того, как вы уже установили Windows, обратитесь к разделу "О конфигурации

аппаратуры" в Руководстве пользователя Windows или в Руководстве

пользователя Windows для для рабочих групп.

·   При установке драйвера мыши Logitech Windows Setup копирует файл

LMOUSE.COM в ваш каталог Windows. Это тот драйвер мыши, который

требуется для использования мыши Logitech с приложениями, основанными на

MS-DOS. Для использования вашей мыши с такими приложениями вы должны

загрузить LMOUSE.COM до того, как запустите Windows. вы можете сделать

это, добавив строку LMOUSE.COM в ваш файл AUTOEXEC.BAT. вам также

придется добавить в секцию [386Enh] файла SYSTEM.INI следующую строку:

local=PC$MOUSE

11.4  Бесшнуровая мышь Logitech

Если у вас установлена бесшнуровая мышь фирмы Logitech, указатель мыши

может не реагировать на ее перемещение при работе приглашения MS-DOS или

приложений, основанных на MS-DOS и работающих в окне.

Чтобы решить эту проблему:

1. Измените параметр скорости в бодах вашего драйвера мыши. Чтобы сделать

это, добавьте в секцию [LogiMouse] файла SYSTEM.INI следующую строку:

BaudRate=1200

2. Включите опцию 1200 в командную строку, которая загружает в MS-DOS

драйвер мыши Logitech (поставляемый вместе с Windows для для рабочих

групп) следующим образом:

LMOUSE 1200

Добавьте эту командную строку в файл AUTOEXEC.BAT, чтобы драйвер мыши

загружался всякий раз, когда вы запускаете систему. В следующий раз, когда вы

запустите Windows для для рабочих групп, Ваша мышь должна работать

правильно.

Для получения дополнительной информации об изменении параметров в файле

SYSTEM.INI обратитесь к оперативному документу SYSINI.WRI.

11.5  Шариковая (Ballpoint) мышь Logitech или Microsoft на компьютерах

Toshiba® T2200SX

Если вы используете компьютер Toshiba T2200SX с версией BIOS, более ранней,

чем 1.20, и у вас есть шариковая мышь Logitech или Мicrosoft, связанная с портом

мыши PS/2, вы можете столкнуться с проблемами при перемещении указателя

мыши. Если нет реакции на перемещения мыши, попробуйте подсоединить ее к

последовательному порту или свяжитесь с фирмой Toshiba для получения

обновленной версии BIOS.

11.6  Мышь Mouse System на портах PS/2

Драйверы "Mouse System", для последовательной мыши и мыши на шине,

поставляемые с Windows, не поддерживают мышь Mouse System, когда она

подсоединена к порту мыши вида PS/2. Если вы используете мышь Mouse System,

подсоединенную к порту мыши вида PS/2, Windows Setup устанавливает вам

драйвер мыши "Microsoft или IBM PS/2". Это правильный драйвер. Не нужно

менять его.

12.0  Использование других конфигураций оборудования с Windows для для

рабочих групп

Этот раздел содержит информацию об использовании Windows для для рабочих

групп с различными типами компьютеров и конфигураций оборудования.

12.1  Компакт-диски (CD-ROM)

·   Если вы используете устройства чтения компакт-дисков (CD-ROM), вы должны

использовать версию 2.23 Microsoft MS-DOS CD-ROM Extensions (MSCDEX),

сопровождающую Windows для для рабочих групп версии 3.11, со всеми

конфигурациями устройств для чтения компакт-дисков CD-ROM.

Если вы используете обновленную версию Windows 3.1 или Windows для для

рабочих групп версии 3.1, вы должны также убрать из секции [386Enh] файла

SYSTEM.INI следующий параметр:

device=LANMAN10.386

·   Этот параметр может привести некоторые устройства чтения компакт-дисков к

временному прекращению работы и отказу при использовании их с версиями

MSCDEX 2.20 или более поздними. Однако, если вы вынуждены использовать

версию MSCDEX более раннюю, чем 2.20, вышеприведенный параметр в секции

[386Enh] вашего файла SYSTEM.INI необходим.

Для получения дополнительной информации об изменении параметров в файле

SYSTEM.INI обратитесь к оперативному документу SYSINI.WRI.

·   Если наличие устройства чтения компакт-дисков приводит к нестабильности

вашей системы или к ее отказу, вам, возможно, необходимо обновить драйвер

этого устройства. Кроме того, драйвер (MCI) (Media Control Interface)

MCICDA.DRV со старыми версиями устройства чтения компакт-диска может

работать неправильно. Свяжитесь с производителем вашего устройства по

вопросу о получении обновленной версии.

12.2  Системы EISA с более чем 16 Мбайт дополнительной памяти

На некоторых компьютерах EISA может оказаться больше доступной

дополнительной памяти, чем может обнаружить системное прерывание Int 15h-88h

BIOS. На этих компьютерах HIMEM.SYS использует только обнаруженную

дополнительную память. Это приводит к тому, что значительная часть памяти

остается неиспользованной.

Вы можете заставить HIMEM.SYS использовать всю доступную дополнительную

память, применив опцию /EISA в файле CONFIG.SYS. Например, если

HIMEM.SYS находится в вашем каталоге Windows, то для использования всего

объема доступной дополнительной памяти вы должны добавить в файл

CONFIG.SYS следующую командную строку:

device=c:\windows\himem.sys  /EISA

Если вы используете опцию /EISA, не загружайте никакие драйверы устройств,

которые используют обращение к прерыванию BIOS 15h/88h для обнаружения

дополнительной памяти, до того, как вы загрузите HIMEM.SYS. Если вы

поступите так, ваша система, может быть, будет работать неправильно. Если вы

должны отвести некоторый объем дополнительной памяти на драйверы устройств

или приложения, которые используют обращение к прерыванию 15h/88h BIOS, вы

должны задать объем памяти в килобайтах, который вы хотите сохранить, с

помощью опции /INT15. Например, если вы хотите сохранить 128 килобайт

дополнительной памяти, вы должны поместить в ваш файл CONFIG.SYS

следующую командную строку:

device=c:\windows\himem.sys  /EISA  /INT15=128

Драйвер HIMEM.SYS должен, тем не менее, быть загружен прежде всех остальных

драйверов устройств из файла CONFIG.SYS.

Чтобы выяснить, используют ли ваши драйверы устройств или приложения

обращение к прерыванию Int 15h/88h BIOS, обратитесь к документации на ваши

устройства или к их распространителям. Для получения дополнительной

информации об использовании драйвера HIMEM.SYS с опцией INT15, обратитесь к

разделу "Управление памятью и произодительностью" в Руководстве пользователя

Windows или в Руководстве пользователя Windows для для рабочих групп.

12.3  Хранители экрана Epson®

Некоторые компьютеры фирмы Epson имеют утилиты хранителя экрана,

которые освобождают экран после определенного периода бездействия. При

работе системы Windows для для рабочих групп хранитель экрана может

решить, что система не используется, в то время как она используется. Windows

будет работать правильно несмотря на то, что экран будет оставаться чистым.

На экране не появится изображения до тех пор, пока вы не выйдете из Windows и

не перезапустите программу.

Обратитесь к документации, сопровождающей компьютер Epson, за

инструкциями, как выключить хранитель экрана.

12.4  NCR 925 c EMM386.EXE

Если вы используете NCR 925 с EMM386.EXE, включите в командную строку

device=EMM386.EXE файла CONFIG.SYS следующую опцию:

device=EMM386.EXE  X=E000-EFFF

12.5  Раскладка клавиатуры, отличная от американской: использование

быстрых клавиш приложения

Некоторые клавиатуры имеют два знака на буквенную клавишу и три знака на

цифровую клавишу. Чтобы напечатать второй или третий знак, вы должны

нажать и удерживать CTRL+ALT или ALTGR, а затем нажать нужную

клавишу. Если вы используете такие клавиатуры, не используйте клавиши с

двумя или тремя знаками как быстрые клавиши приложения.

12.6  Plus Hardcard™

· Чтобы запустить Windows для для рабочих групп вместе с Hardcard, вы

должны включить в секцию [386Enh] файла SYSTEM.INI следующую строку:

VirtualHDIRQ=OFF

Для получения информации о том, как изменить файл SYSTEM.INI, обратитесь

ко оперативному документу SYSINI.WRI.

Замечание Нет необходимости выполнять эту процедуру, если вы используете

Hardcard II или Hardcard II XL.

·   Рекомендуется использовать драйвер SMARTDrive двойной буферизации при

работе с Hardcard. Для получения дополнительной информации об

использовании драйвера SMARTDrive обратитесь к разделу "Управление

памятью и произодительностью" в Руководстве пользователя Windows или в

Руководстве пользователя Windows для для рабочих групп.

12.7  Контроллеры жесткого диска типа SCSI®, использующие DMA

Если на вашем компьютере стоит контроллер жесткого диска типа SCSI,

использующий прямой доступ к памяти (DMA), вы должны внести в секцию

[386Enh] файла SYSTEM.INI следующую строку:

VirtualHDIRQ=OFF

Также необходимо, чтобы драйвер SMARTDrive был уже установлен, а двойной

буфер НЕ БЫЛ разрешен, то есть был удален или отменен комментарием опции

/D в файле CONFIG.SYS.

Для получения информации о том, как изменить файл SYSTEM.INI, обратитесь

ко оперативному документу SYSINI.WRI.

12.8 Контроллер жесткого диска типа SCSI фирмы Columbia Data Products

Чтобы использовать контроллер жесткого диска типа SCSI фирмы Columbia

Data Products с Windows для для рабочих групп, вы должны заменить старые

версии SCSI-драйвера Columbia Data Products на версию 3.35 или более

позднюю.

12.9  Аудио плата Sound Blaster

Если вы используете звуковую плату Sound Blaster, включающую микросхему

цифрового сигнального процессора (DSP) версии более ранней, чем 2.0, вы,

может быть, захотите заменить ее более современной версией 2.0 для улучшения

аудио-представления. Чтобы выяснить, какая версия микросхемы DSP у вас

установлена, запустите утилиту TEST- SBC.EXE, входящую в пакет Sound

Blaster. Чтобы получить версию 2.0 микросхемы DSP, свяжитесь с фирмой

Creative Technology Ltd.

12.10  Tandy® 2500 XL с MS-DOS в ПЗУ

Компьютер Tandy 2500 XL может быть сконфигурирован для работы с

операционной системой MS-DOS, записанной в ПЗУ . Если вы хотите

использовать эту возможность, то после запуска программы Windows Setup вы

должны запустить программу Tandy Setup (SETUPXL). Измените вашу

конфигурацию так, чтобы ваши файлы AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS

читались с дисковода С.

12.11  Компьютеры Wyse®

Если вы запускаете Windows на компьютере Wyse, вам будет нужно изменить

строку device=HIMEM.SYS в файле CONFIG.SYS на следующую:

device=[path]HIMEM.SYS  /M:WYSE

13.0  Использование Microsoft At Work PC Fax

Данный раздел содержит информацию об использовании факса Microsoft At

Work PC Fax для отправления и получения факсов.

13.1  Отправка факсов с приложений

Если сообщение отправляется получателю, не находящемуся в At Work,

параметр формата должен быть установлен на Формат Факсимилие или

Электронная почта если доступна в диалоговом окне параметров отправки

сообщения. Необходимо выполнять программу Mail для того, чтобы Microsoft

At Work PC Fax создавал изображение отправляемого сообщения и

прилагаемых документов при отправке факсов формата факсимиле. Обычно

составление и отправка документов при помощи Mail не вызывает проблем.

Однако в некоторых приложениях в меню Файл имеется команда Отправить

Факс, позволяющая создавать сообщения вне Mail. Если не выполняется

программа Mail, необходимо отправить опцию формата доставки этих

сообщений в формат электронной почты в диалоговом окне параметров

отправки сообщения. В противном случае прежде чем отправить факс,

необходимо запустить программу Mail.

Возможно также печатать с приложения прямо на драйвер принтера Microsoft At

Work PC Fax. Для того, чтобы задать печать на драйвер принтера Microsoft At

Work Fax, используйте команду Выбор Принтеров и потом Печать, чтобы

отправить факс. Если используется этот метод, необходимо будет запустить

программу Mail для того, чтобы узнать, передано ли сообщение. В случае если

сообщение не было передано, неотправленное сообщение появится в окне

Входящие в Mail.

13.2  Отмена факса

Для того, чтобы отменить передачу факса, используйте команду Очередь факса

в Mail. Для создания изображений факсов для передачи Microsoft At Work PC

Fax задает печать документов сообщений на драйвере принтера Microsoft At

Work Fax. Некоторые приложения изображают диалоговое окно, позволяющее

отменить печать. Никогда не отменяйте работу печати в этот момент. Если

надо продолжить печать, выберите OK.

Не удаляйте сообщения получателям факса из окна Исходящие в Mail. Это

приведет к тому, что факсы будут оставаться в очереди до тех пор, пока они не

будут удалены при помощи команды Очередь Факса.

13.3  Разное оформление факса

Драйвер принтера Microsoft At Work PC Fax используется для создания

изображений документов, предназначенных для передачи. Этот драйвер

принтера может поддерживать набор шрифтов, отличный от обычно

используемого драйвером принтера. Это может привести к тому, что шрифты,

интервалы между строками и интервалы между страницами в переданном

документе будут отличаться от имеющихся в созданном документе.

Разрешить эту проблему помогает использование в документе только шрифтов

True Type. Можно также использовать Выбор Принтера для замены драйвера

принтера по умолчанию на драйвер принтера Microsoft At Work PC Fax прежде

чем отправить документ как факс. Это приведет к тому, что приложение

перенумерует страницы документа согласно шрифтам, поддерживаемым

драйвером принтера Microsoft At Work PC Fax.

13.4  Использование правильного качества изображения при отправке

факсов

Если решено отправить факс при помощи качества изображения, не

поддерживаемого на принимающем компьютере, сообщение будет возвращено

как недоставленное в окно Входящие в Mail, и при этом будет сопровождаться

следующим сообщением, "Ошибка: факс получателя не имеет такого

разрешения. Передача не удалась - ни одной страницы не было отправлено."

Чтобы обеспечить отправку только поддерживаемых принимающим факсом

разрешений, установите качество образа на Наилучший в распоряжении.

Факсы с разрешением 300 точек на дюйм могут отправляться только

получателям Microsoft At Work PC.

13.5  Автономная работа, когда невозможно запустить транспортировку

факсов

Вы можете обнаружить, что транспорт факсов невозможно загрузить во время

запуска Mail или передачи сообщения с приложения. Причиной этого могут быть

такие проблемы, как отсоединение от модема или невозможность обеспечить

соединение сети с совместным модемом. Если это произойдет, вам

предоставится возможность автономно работать с Microsoft At Work PC Fax,

что позволит создавать и отправлять факсы в обычном порядке, однако факсы

будут задерживаться в коне Исходящие и не будут передаваться. Для передачи

факса в случае наличия транспорта факса выберите команду Режим в меню

Факс в Mail и очистите флажок проверки Автономный Режим. Факсы будет

невозможно передавать до тех пор, пока не будет очищен флажок проверки

Автономный Режим.

13.6  Интенсивные операции ЦП могут стать причиной несостоявшейся

передачи

Некоторые операции во время передачи факса могут помешать передаче. В их

число входят некоторые операции MS-DOS, такие как форматирование гибкого

диска, копирование файлов или перемещение файлов по сети. Необходимо

избегать подобных интенсивных операций ЦП при передаче факса. Значок

Microsoft At Work PC Fax изображает информацию о текущей передаче факса.

Для изображения на дисплее статуса факса выберите значок Факс в группе

Панель Управления и проверьте флажок проверки Всегда показывать состояние

факса.

13.7  Передача бинарных файлов

Для передачи бинарных файлов можно использовать только факс модемы класса

1.

13.8  Сведения о факс-модеме

Следующие факс-модемы могут быть несовместимы с факсом Microsoft At

Work PC Fax.

Изготовитель	Модем	Класс	Расположение

Cardinal	MB2296SR	Класс 2	внутреннее

Practical Peripheral	PM2400FXSA	Класс 2	внешнее

Zoom	FX9624	Класс 2	внешнее

Zoom	FC96/24	Класс 2	внутреннее

Macronix	VOMAX 2000	Класс 2	внешнее

Macronix	MaxFax9624	Класс 2	внутреннее

MegaHertz	Pocket Fax Modem®

2400 бит/с P224 FMV	Класс 1	внешнее

National	TyIN 2000	Класс 2	внешнее

С факсом Microsoft At Work PC Fax могут быть несовместимы следущие

международные факс-модемы.

Страна	Изготовитель	Модем	Класс	Расположение

Великобритания 	Cray Comm	Quantum 144	Класс 1	внешнее

Германия	Dr. Neuhaus	Fury 241	Класс 2	внутреннее

Германия	ELSA	Mikrolink 14.4PC	Класс 2.0

внутреннее

Швейцария	Multitech	Mt932Ba	Класс 2	внешнее

(подходит

американская версия)

Австрия	BIT Blitzer	MX-6	Класс 1	внешнее

Австрия	BIT Blitzer	XM124S-RFAX	Класс 2	Внешне

е

Австрия	Microfax		Класс 2	Внешнее

карман

Франция	Kortex	KX PRO 2400	CAS	внутреннее

Франция	La Commande

Electronique	LCE MiniFax	Класс 1	внешнее

Италия 	Digicomm	SNM28 SR	Класс 2	внутреннее

Италия	Sysnet	SMF 04FAX	Класс 1	внутреннее

14.0  Безопасность

Для упрощения задачи управления привилегиями безопасности сети имеется

утилита конфигурации администратора, ADMINCFG.EXE. Для получения

дополнительной информации об этой утилите обратитесь к Windows for для

рабочих групп Resource Kit Addendum. Для получения информации о том, как

заказать Resource Kit Addendum, обратитесь к разделу 17 данного файла.

15.0  Использование редиректора реального режима

К совместным ресурсам можно присоединиться из MS-DOS при помощи

редиректора реального режима. Все команды редиректора начинаются со слова

NET. Для получения информации об использовании команд NET введите NET

СПРАВКА после приглашения MS-DOS.

При использовании многосетевой конфигурации команды NET могут работать

только на других компьютерах в пределах одной сети. Для получения

дополнительной информации об использовании нескольких сетей обратитесь к

Руководству пользователя Дополнение рабочая группа Windows для для рабочих

групп, а также к оперативному документу NETWORKS.WRI.

16.0  Завершение Windows для для рабочих групп в то время, как Mail еще

продолжает работать

Если в группе Запуск имеется Mail, установленная таким образом, что она во

время запуска доведена до минимума, во время закрытия Windows произойдет

длительная задержка. В дополнение появится следующее сообщение:

Данное приложение участвовало в коммуникации в сети в то время, когда вы

его прервали. Хотя система Windows предприняла попытку восстановить

состояние сети, вы можете испытывать затруднения, связанные с

коммуникацией сети до тех пор, пока не перезарядите компьютер.

Такая же проблема может возникнуть, если во время завершения Windows в окне

работает недоведенная до минимума Mail.

Чтобы решить эту проблему, надо отредактировать файл MSMAIL.INI

(расположенный в каталоге Windows). В разделе [Microsoft Mail] замените вход

NetBios= на следующий:

NetBios=0

После сохранения изменения файла перезапустите Windows.

17.0  Другие оперативные документы

В следующей таблице описаны другие оперативные документы, содержащие

важную информацию о Windows для для рабочих групп, которая не включена ни

в печатную документацию, ни в Справку:

Документ	Содержание

________________________________________________________

SETUP.TXT	Информация о проблемах, могущих возникнуть

во время установки Windows для для рабочих

групп.

MAIL.WRI	Информация о файле MSMAIL.INI и об

управлении Mail.

PRINTERS.WRI	Информация о конкретных принтерах и шрифтах.

NETWORKS.WRI	Информация о запуске Windows для для рабочих

групп с конкретными конфигурациями сетей.

SYSINI.WRI	Информация о параметрах в файле SYSTEM.INI.

WININI.WRI	Информация о параметрах в файле WIN.INI.

18.0  Заказ книги Resource Kit

Имеются в наличии два комплекта ресурсов:

·  Microsoft Windows for для рабочих групп 3.11 Resource Kit

Данный комплект предоставляет полную техническую информацию о Windows

для для рабочих групп версии 3.1, необходимую для лица, ответственного за

профессиональную поддержку. В него включается учебник технических ссылок,

а также диск, содержащий необходимые утилиты, устройства для просмотра

ресурсов системы, драйверы и реквизиты.

·  Microsoft Windows for для рабочих групп Resource Kit Addendum for Version

3.11

В случае если у вас уже есть копия Microsoft Windows for для рабочих групп 3.11

Resource Kit, данный дополнительный комплект предоставляет техническую

информацию о новых свойствах Windows для для рабочих групп версии 3.11. В

него включается учебник технических ссылок и диск, содержащий необходимые

утилиты.

Чтобы сделать заказ за пределами США, позвоните по телефону в своей стране.

Этот номер можно найти в списке международных филиалов.

19.0  Получение драйверов из библиотеки драйверов Windows

Если вам нужны обновленные копии драйверов или драйверы, не

сопровождающие Windows для для рабочих групп версии 3.11, их можно

получить из Библиотеки драйверов Windows (WDL).

Если имеется модем, можно загрузить файлы из Библиотеки драйверов Windows

из обслуживания сети, включая CompuServe®, GEnie, Microsoft OnLine, или из

различных бюллетеней групп пользователей (таких как обслуживание при

помощи бюллетеней Ассоциации сети групп пользователей персонального

компьютера). Файлы из Библиотеки драйверов Windows также можно получить

в Службе загрузки Microsoft (MSDL), куда можно позвонить по телефону (206)

936-MSDL (936-6735) в любое время, кроме от 1:00 до 2:30 утра по

тихоокеанскому времени. Для использования MSDL, применяйте следующую

настройку коммуникации:

Скорость в бодах	1200, 2400, или 9600

Биты данных	8

Четность	None

Стоповые биты	1

Пользователи, не имеющие модема, могут заказать в США индивидуальные

файлы на дисках из Библиотеки драйверов Windows, позвонив в службу

поддержки программных продуктов Microsoft по телефону (206) 637-7098 или

(206) 635-4948 (текстовый телефон).

20.0  Посылка факс-сообщений из программы Mail

При посылке факс-сообщений из программы Mail надо ввести в поле Кому:

[fax:имя@номер] или [fax:номер],  используя английское слово fax.